MEMORIAL DESCRITIVO

1 – OBJETIVO

O presente memorial tem por objetivo descrever as técnica de execução da mão de obra a ser utilizada nos serviços de repintura de meio-fios de Ruas do Bairro  Centro, Esperança e Daltro Filho e do Caminhódromo, lombadas e faixas de segurança dos bairros Centro, Esperança e Daltro Filho  no município de Imigrante.

2 – PREPARO DA SUPERFÍCIE:

2.1 – Preparo da superfície – As superfícies a serem pintadas devem ser limpas com escovação manual ou mecânica  e quando necessário os resíduos varridos com vassoura apropriada deixando a superfície devidamente limpa, isenta de sujeiras.

Os resíduos oriundos da limpeza devem ser varridos e amontoados pela Contratada, sendo o recolhimento de responsabilidade dos funcionários da limpeza urbana municipal, sob ordens da Secretaria de Obras e Transito.

A pintura não poderá ocorrer quando as superfícies estiverem com umidade excessiva, sendo de inteira responsabilidade da contratada os eventuais danos ou imperfeições que acontecerem, tendo como causa o excesso de umidade.

3– TIPOS DE PINTURA:

3.1 - 	Pintura dos meio fios – A pintura das superfícies  será com uma demão de tinta acrílica em suas faces  aparentes.

As cores das tintas a serem utilizadas devem ser o branco  e amarelo, atendendo tonalidades especificadas pelo Código do Transito Brasileiro, conforme situações pré-existentes nos locais a receberem a pintura.   Poderá  ser  exigido  outra cor  na medida em que for necessário, a critério da Secretaria de Obras e Transito.

A pintura poderá ser realizada com  pincel/trincha ou  por sistema mecanizado, com máquina apropriada,  devendo-se em ambas as situações assegurar a garantia pela boa execução dos serviços. ‘’’

A  Contratada deverá dar garantia mínima de 1 ano pelos serviços que executar, sendo de sua inteira responsabilidade  a  re-pintura por defeitos que ocorrerem  pelo mau preparo da superfície, conforme especificado acima.

Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Imigrante.

3.2 – Pintura Especial Faixas de Segurança – Pintura de FTP-1, tipo zebrada,  conforme norma DENATRAN,  executada com tinta a base de resina acrílica na cor branca, especial para demarcação com secagem rápida e alta resistência a abrasão (produto em conformidade com a norma ABNT NBR 11.862), recebendo a aspersão de microesferas de vidro, aplicada imediatamente após a pintura, com  o objetivo de melhorar a refletividade. Pagamento conforme serviço medido na pista.

3.3 – Pintura Especial Lombadas – Pintura lombada física (quebra-molas), nas cores amarelo e branco,   executada com tinta acrílica especial para demarcação com secagem rápida e alta resistência a abrasão (produto em conformidade com a norma ABNT NBR 11.862), recebendo a aspersão de microesferas de vidro, aplicada imediatamente após a pintura, com  o objetivo de melhorar a refletividade.  Pagamento conforme serviço medido na pista.

3.4 – Especificação dos Materiais para Pinturas Especiais:

3.4.1 - Tinta para demarcação viária a base de resina acrílica nas cores branca e amarela de acordo com a ABNT NBR 11.862/12, acondicionada em baldes de 18 lt.

3.4.2 – Solvente compatível com a tinta demarcatória.

3.4.3 – Micro esferas de vidro tipo II A, atendendo as Normas da ABNT NBR 16.184/13.

4.   LOCAIS DE TRABALHO

4.1.	A pintura dos meio fios  será realizada nos bairros Centro, Esperança, Daltro Filho e o Caminhódromo. As faixas de segurança e lombadas serão no bairro Centro, Esperança e Daltro Filho.

4.2.	O deslocamento dos funcionários para as frentes de serviço será de inteira responsabilidade da   contratada,  devendo,  quando  necessário,  serem  utilizados  veículos  adequados  ao transporte de pessoal.

4.3.	Os equipamentos de segurança necessários (EPIs) devem ser de responsabilidade da Contratada.

4.4.	A Contratada deverá atender ao disposto no artigo 95 do CTB ( Lei 9503/97 -  Código de Transito Brasileiro).

5. ORÇAMENTO

A empresa participante da licitação deverá especificar em seu documento proposta adequada à planilha orçamentária apresentada pelo Município.

6. PAGAMENTOS

Os pagamentos serão realizados mediante medição dos quantitativos realizados, pela Prefeitura Municipal, estando os mesmos de acordo com as especificações estabelecidas.

7. CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS

Após a assinatura do contrato ou concomitantemente será emitido o termo autorizando o início dos serviços, sendo a data da emissão do mesmo referência para contagem do tempo para a conclusão dos serviços, devendo os mesmos serem conclusos no prazo máximo de 60 dias.

Imigrante, 19 de fevereiro de 2024

_______________________________             __________________________________

Claimar José Duarte                                      Germano  Stevens

Eng. Civ. CREA 47.162-D                                     Prefeito  Municipal